|  | 台灣中油股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | CPC Corporation, Taiwan | 版本：5.5 |
|  |  | 頁次：1/1 |

石 油 產 品 規 範

#### Specification of Petroleum Products

燃料類規範︰Petroleum Fuels Products

|  |  | 頁次 | 發行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然氣(1)規範(請洽天然氣事業部網站) | Specification for Nature Gas (1) | 1- 1 | 97.04 |
| 天然氣(2)規範(請洽天然氣事業部網站) | Specification for Nature Gas (2) | 1- 2 | 97.04 |
| 丙烷及丁烷規範(請洽液化石油氣事業部網站) | Specification for Commercial Propane and Butane | 1- 3 | 93.09 |
| 液化石油氣規範(請洽液化石油氣事業部網站) | Specification for Liquefied Petroleum Gas | 1- 4 | 93.09 |
| 混合丙丁烷規範(請洽液化石油氣事業部網站) | Specification for Industry Use Mixture of C3 & C4 | 1- 5 | 93.09 |
| 車用無鉛汽油規範 | Specification for Motor Unleaded Gasoline | 1- 6 | 98.08 |
|  |  | 1- 7 |  |
| 煤油規範 | Specification for Kerosine | 1- 8 | 90.03 |
| 環保燈油規範 | Specification for Clean Lamp Oil | 1- 9 | 90.03 |
| 航空燃油JP-4及JP-5規範 | Specification for Aviation Turbine Fuel JP-4 & JP-5 | 1-10 | 92.05 |
| 航空燃油JET A-1規範 | Specification for Aviation Turbine Fuel JET A-1 | 1-11 | 98.10 |
| 航空燃油JP-8規範 | Specification for Aviation Turbine Fuel JP-8 | 1-12 | 94.07 |
| 車用柴油規範 | Specification for Automotive Diesel Fuel | 1-13 | 97.07 |
| 海運柴油規範 | Specification for Marine Diesel Fuel | 1-14 | 99.01 |
| 漁船用燃料油規範 | Specification for Fishing Boat Fuel | 1-15 | 97.09 |
| 船用燃油規範 | Specification for marine Residual Fuels | 1-16 | 98.09 |
| 低硫鍋爐用油規範(0.5 & 1.0%) | Specification for Low Sulfur Boiler Fuel Oil | 1-17 | 97.05 |
| 特級燃料油規範 | Specification for Navy Special Fuel Oil | 1-18 | 94.03 |
| 低硫燃料油規範(0.5 & 1.0%) | Specification for Low Sulfur Fuel Oil (0.5 & 1.0%) | 1-19 | 96.04 |

MDF 9901

(LS BFO 9705)

|  | 車 用 無 鉛 汽 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR MOTOR UNLEADED GASOLINE （92UL、95UL、98UL、95E3）（註1） | 版別：3.5 |
|  |  | 頁次：1/2 |

- 產品編號（Product No.）：	92無鉛汽油（92 Unleaded gasoline）：113-F12092

95無鉛汽油（95 Unleaded gasoline）：113-F12095

酒精汽油（95E3 Gasohol）：113-F12295

98無鉛汽油（98 Unleaded gasoline）：113-F12098

- 主要用途（For Use）：	本規範適用於排氣閥座經硬化處理之點火式汽車引擎用燃料或已加裝廢氣觸媒轉化器之汽車引擎用燃料。

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | 無鉛汽油 |  |  |  | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items |  | 92UL | 95UL | 98UL | 95E3 | CNS | ASTM |
| 密度：Density at 15℃，g/ml |  |  | Report |  | Report | 12017 14474 | D1298 D4052(註7) |
| 辛烷值(研究法)：Octane No.，Research | Min. | 92 | 95 | 98 | 95 | 12011 | D2699 |
| 顏色：Color |  | Blue | Yellow | Red | L Green | Visual | Visual |
| 雷氏蒸氣壓(RVP)：Reid vapor pressure， at 37.8℃，kPa(註2) | Max. |  | 60 |  | 66.9 (註3) | 12012 14628 14666 14860 | D323 D4953 D5191(註7) D5482 |
| 銅片腐蝕性：Corrosion，Copper strip，3hr at 50℃ | Max. |  | No.1 |  | No.1 | 1219 | D130 |
| 氧化穩定性(誘導期法)：Oxidation stability， induction period，100℃，minutes | Min. |  | 240 |  | 240 | 12014 | D525 |
| 膠含量(存在膠)：Existent gum，mg/100ml | Max. |  | 4 |  | 4 | 3382 | D381 |
| 氧含量：Oxygen content，%(m/m) (註2) | Max. | 2.7 |  |  | 3.24 (註3) | 14297 14627 | D4815(註7) D5599 |
| 苯含量：Benzene content，%(v/v) (註2) | Max. |  | 1.0 |  | 1.0 | 14561 14560 14298 | D3606 - D5580(註7) |
| 芳香烴含量：Aromatics，%(v/v) (註2) | Max. |  | 36 |  | 36 | 14560 14298 14831 15110 | - D5580(註7) D6293 D6839 |
| 烯烴含量：Olefins，%(v/v) (註2) | Max. |  | 18 |  | 18 | 3577 14831 14861 15112 14949 15110 | D1319 D6293 D6296 D6550(註6) D6730(註7) D6839 |
| 硫含量：Sulfur content，ppmw(註2) | Max. |  | 50 |  | 50 | 13877 14116 14505 14862 | D2622 D3120 D5453(註7) D6334 |
| 鉛含量：Lead content，g Pb/L | Max. |  | 0.013 |  | 0.013 | 12013 12762 | D3237(註7) D5059 |

修訂日期：98.08 Top

1-6(1)

|  | 車 用 無 鉛 汽 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR MOTOR UNLEADED GASOLINE （92UL、95UL、98UL、95E3）（註1） | 版別：3.5 |
|  |  | 頁次：2/2 |

| 項目 |  | 無鉛汽油 |  |  |  |  |  |  | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items |  | 92UL |  | 95UL |  | 98UL |  | 95E3 | CNS | ASTM |
| 燃料乙醇含量：Fuel grade ethanol，%(v/v)(註5) | Max. |  | - |  |  |  | 3(註4) |  | 14297 14627 | D4815(註7) D5599 |
| 水溶限(相分離)溫度，℃ | Max. |  | - |  |  |  | -7 |  | 15129 | - |
| 蒸餾溫度：Distillation temperature，℃ 10 vol.%，evaporated 50 vol.%，evaporated 90 vol.%，evaporated End point | Max. Max. Max. Max. |  | 70 121 190 225 |  |  |  | 70 121 190 225 |  | 1218 | D86 |
| 蒸餾殘餘：Distillation residue，vol.% | Max. |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |

註：	1.	本規範係依據CNS 12614車用無鉛汽油國家標準訂定。

- 基於我國環境保護需求「苯含量」、「硫含量」、「雷氏蒸氣壓」、「氧含量」、「芳香烴含量」及「烯烴」等項目要求，另須符合行政院環境保護署發布之「車用汽柴油成分管制標準」最新規定。

- 鑑於乙醇之含氧量及蒸氣壓特性攸關車輛排放性能，基於我國環境保護需求，已添加燃料乙醇(含生質酒精)之車用無鉛汽油其「氧含量」、「雷氏蒸氣壓」等項目數值要求，依行政院環境保護署發布之「車用汽柴油成分管制標準」最新規定。

- 所添加燃料乙醇含量需符合我國「石油管理法」最新規定。

- 所添加燃料乙醇之品質需符合CNS 15109（變性燃料乙醇(含生質酒精)-供汽油摻配作為汽車火花點火引擎燃料）規定。

- 採用D6550檢測烯烴含量的結果為wt.%，可乘0.857轉成vol.%。

- 檢驗結果有爭議時，以此檢驗方法為準。

修訂日期：98.08 Top

1-6(2)

|  | 煤 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR KEROSINE (註1) | 版別：2.2 |
|  |  | 頁次：1/1 |

- 產品編號（Product No.）：113-F41000

- 主要用途（Usage）：本煤油適用於有加裝煙道的燃嘴，及以燈芯給油的照明燈具的燃料。

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | 煤油 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items |  | Kerosine | CNS | ASTM |
| 賽氏顏色：Saybolt color | Min. | ＋16 | 1220 | D156 |
| 閃點：Flash point，℃ | Min. | 38 | 13429 | D56* D3828 |
| 蒸餾溫度：Distillation temperature，℃ 10% volume recovered Final boiling point | Max. Max. | 205 300 | 1218 | D86 |
| 動力黏度：Kinematic viscosity at 40℃，cSt | Min. Max. | 1.0 1.9 | 3390 | D445 |
| 硫含量：Sulfur content，wt% | Max. | 0.10 | 13877 14472 14505 | D2622* D4294 D5453 |
| 陶氏試驗：Doctor test | Max. | Neg. | 1222 | D4952 |
| 硫醇：Mercaptan sulfur，wt% (註2) | Max. | 0.003 | 6192 | D3227 |
| 腐蝕性：Copper strip corrosion rating， 3hr at 100℃ | Max. | No.1 | 1219 | D130 |
| 凝固點：Freezing point，℃ | Max. | -30 | 13289 | D2386* D5901 D5972 |
| 燃燒品質試驗：Burning quality test 燃試時間：Time of burning，hrs 耗油速率：Rate of burning with the IP burner，g/hr 試驗終止時燈罩外觀狀況：Appearance of chimney at end of test 試驗終止時火焰特徵：Flame characteristics at end of test - 燈蕊狀況：Condition of wick at end of test - 火焰寬度最大變化量：The width of the flame not vary by more than，mm - 火焰高度最大降低量：The height of the flame not lower by more than，mm | Min. Min. Max. Max. Max. Max. | Pass 16 18 26 No more than a light white deposit 燈罩上無淡白色附著物 No hard incrustation 無硬垢 6 5 | 12377 | D187 |

註：	1.本規範比照ASTM D3699-98(2000年版)No.2-K煤油規範訂定。

2.若油料經D4952陶氏試驗檢驗結果為〝負〞時，可不要求測定硫醇含量。

3.檢驗結果有爭議時，以有*號的檢驗方法為準。

修訂日期：90.03 Top

1-8

|  | 環 保 燈 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR CLEAN LAMP OIL | 版別：2.1 |
|  |  | 頁次：1/1 |

- 產品編號（Product No.）：113-F41010

- 主要用途（For use）：本標準適用於藝術氣氛點燈、宗敎點燈、停電照明點燈用燃料。(註)

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | 煤油 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items |  | Clean lamp oil | CNS | ASTM |
| 顏色：Color |  | Clear & bright or light red 清澈無色或淺紅色 | Visual | Visual |
| 賽氏顏色(未加色前)：Saybolt color | Min. | ＋22 | 1220 | D156 |
| 閃點：Flash point，℃ | Min. | 70 | 3574 | D93 |
| 蒸餾溫度：Distillation temperature，℃ Final boiling point | Max. | 300 | 1218 | D86 |
| 動力黏度：Kinematic viscosity at 40℃，cSt | Min. Max. | 1.0 1.9 | 3390 | D445 |
| 硫含量：Sulfur content，wg/l | Max. | 15.0 | 14116 14505 | D3120 D5453 |
| 陶氏試驗：Doctor test | Max. | Neg. | 1222 | D4952 |
| 腐蝕性：Copper strip corrosion rating， 3hr at 100℃ | Max. | No.1 | 1219 | D130 |
| 流動點：Pour point，℃ | Max. | -6 | 3484 | D97 |
| 燃燒品質試驗：Burning quality test 燃試時間：Time of burning，hrs. 耗油速率：Rate of burning with the IP burner， g/hr 試驗終止時燈罩外觀狀況：Appearance of chimney at end of test 試驗終止時火焰特徵：Flame characteristics at end of test - 燈蕊狀況：Condition of wick at end of test - 火焰寬度最大變化量：The width of the flame not vary by more than，mm - 火焰高度最大降低量：The height of the flame not lower by more than，mm | Min. Min. Max. Max. Max. Max. | Pass 16 18 26 No more than a light white deposit 燈罩上無淡白色附著物 No hard incrustation 無硬垢 6 5 | 12377 | D187 |

註：	本燈油需在燈燄可與油面隔離之密閉燈具使用。

修訂日期：90.03 Top

1-9

|  | 航空燃油JP-4及JP-5規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JP-4 & JP-5(註1) | 版別：2.4 |
|  |  | 頁次：1/4 |

- 產品編號（Product No.）：	JP-4：113-F31004

JP-5：113-F31005

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | JP-4 | JP-5 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號：Products No.113- |  | F31004 | F31005 | CNS | ASTM |
| 賽氏顏色(color，Saybolt)： |  | Report | Report | 1220 | D156，or D6045 |
| 組成(Composition)： 總酸價：Total acid number，mg KOH/g 芳香烴含量：Aromatics，vol.% 硫醇含量：Sulfur，Mercaptan，wt% (或)陶氏試驗：or Doctor test 總硫含量：Sulfur，total，wt% | Max. Max. Max. Max. | 0.015 25.0 0.002 Neg. 0.40 | 0.015 25.0 0.002 Neg. 0.40 | 4286 3577 6192 1222 12376 13877 14116 14472 14505 | D3242 D1319 D3227 D4952 D1266 D2622 D3120 D4294，or D5453 |
| 揮發性(Volatility)： 蒸餾溫度：Distillation temperature，℃ (D2887 tests in parentheses) Initial boiling point 10% recovered，temp 20% recovered，temp 50% recovered，temp 90% recovered，temp Final boiling point，temp Residue，vol.%(for D86) loss，vol.%(for D86) | Max. Min. Min. Max. Max. Max. | Report Report 100℃ 125℃ Report 270℃ 1.5 1.5 | Report 206(185)℃ Report Report Report 300(330)℃ 1.5 1.5 | 1218 | D86，or D2887 |
| 閃點：Flash point，℃ | Min. | - | 60 | 13429 3574 14473 | D56(註2) D93，or D3828 |
| 密度或比重(Density or Gravity)： 密度：Density at 15℃，kg/l 美製比重：API Gravity | Min. Max. Min. Max. | 0.751 0.802 45.0 57.0 | 0.788 0.845 36.0 48.0 | 12017 14474 12017 | D1298，or D4052 D1298 |

修訂日期：92.05 Top

1-10(1)

|  | 航空燃油JP-4及JP-5規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JP-4 & JP-5(註1) | 版別：2.4 |
|  |  | 頁次：2/4 |

| 項目 |  | JP-4 | JP-5 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號：Products No.113- |  | F31004 | F31005 | CNS | ASTM |
| 蒸氣壓：Vapor pressure at 37.8℃ kPa | Min. Max. | 14 21 | - - | 12012 14666 | D323 D4953 D5190，or D5191 |
| 流動性(Fluidity)： 凝固點：Freezing point，℃ 黏度：Viscosity at -20℃，mm2/s | Max. Max. | -58 - | -46 8.5 | 13289 14668 3390 | D2386 D5901，or D5972(註3) D445 |
| 熱值(Heating value)： 燃燒熱值：Heat of combustion，MJ/Kg， or Btu/lb 十六烷指數：Calculated Cetane index 氫含量：Hydrogen content，wt% 發煙點：Smoke point，mm | Min. Min. Min. Min. | 42.8 18,400 - 13.5 20.0 | 42.6 18,300 Report 13.4 19.0 | 6359 14475 12016 13290 14243 | D3338 D4809，or D4529 D976 D3701(註4) D1322 |
| 腐蝕性(Corrosion)： 銅片腐蝕性：Copper strip corrosion， 2hr at 100℃ | Max. | No.1 | No.1 | 1219 | D130 |
| 熱穩定性(Thermal stability)： 加熱穩定性：Thermal stability JETOT at control temp.，260℃ 改變壓降：Change in pressure drop，mmHg 金屬管沉積色度：Tube deposit code，less than | Max. | 25 3 | 25 3 | 12617 | D3241 |
| 污染物(Contaminants)： 存在膠：Existent gum，mg/100ml 微粒物含量：Particulate matter，mg/l 過濾時間：Filtration time，minutes | Max. Max. Max. | 7.0 1.0 10 | 7.0 1.0 15 | 3382 - - | D381 D2276，or D5452 D2276，or D5452 |
| 水分離特性(Water separation characteristics)： 水反應界面率：Water reaction interface rating | Max. | 1b | 1b | 6189 | D1094 |

修訂日期：92.05 Top

1-10(2)

|  | 航空燃油JP-4及JP-5規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JP-4 & JP-5(註1) | 版別：2.4 |
|  |  | 頁次：3/4 |

| 項目 |  | JP-4 | JP-5 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號：Products No.113- |  | F31004 | F31005 | CNS | ASTM |
| 微水分離指數：Microseparometer rating(MSEP) 含抗氧化劑(註5)及金屬去活性劑(註5)：Fuel with antioxidant(AO) and metal deactivator (MDA) 含抗氧化劑、金屬去活性劑及防冰劑：Fuel with antioxidant(AO)、metal deactivator(MDA) and fuel system icing inhibitor(FSII) 含抗氧化劑、金屬去活性劑、防蝕劑及潤滑性促進劑：Fuel with antioxidant(AO)、metal deactivator(MDA)、and corrosion inhibitor/ lubricity improver(CI/LI) 含抗氧化劑、金屬去活性劑、防蝕劑/潤滑性促進劑及燃料系統防冰劑：antioxidant(AO)、metal deactivator(MDA)、and corrosion inhibitor/ lubricity improver(CI/LI)and fuel system icing inhibitor(FSII) | Min. Min. Min. Min. | 90 85 80 70 | 90 85 80 70 | 14746 | D3948 |
| 添加劑(Additives)：(註9) 燃料系統防冰劑(必要性)：Fuel system icing inhibitor(mandatory)，vol.% 抗氧化劑：Antioxidants，mg/l(註6) JP-5及經加氫處理的JP-4(必要性)：For JP-5 and hydrogen treated JP-4 fuel(mandatory) 非加氫處理的JP-4(選擇性)：JP-4 fuel not hydrogen treated(optional) 防蝕劑(必要性)：Corrosion inhibitor(mandatory) mg/l(註7) | Min. Max. Min. Max. Max. Min. Max. | 0.10 0.15 17.2 24.0 24.0 9.0 22.5 | 0.15 0.20 17.2 24.0 24.0 9.0 22.5 | - - | D5006 FED5327 FED5340 |
| 電導度(Conductivity)：Fuel electrical conductivity，Ps/m(註8) | Min. Max. | 150 600 | - - | 12616 | D2624 |

註：	1.	本JP-4 & 5規範比照美國MIL-DTL-5624T(18,Sep,1998)規範修訂。

- ASTM D3828測得結果可能較ASTM D93結果低1.7℃，而ASTM D56測得結果也可能較ASTM D93結果低1℃。

- ASTM D5972僅用於JP-5凝固點的測定。

- 測定JP-4之氫含量可用ASTM D3343或ASTM D3701，但測定JP-5之氫含量僅可採用ASTM D3701。

修訂日期：92.05 Top

1-10(3)

|  | 航空燃油JP-4及JP-5規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JP-4 & JP-5(註1) | 版別：2.4 |
|  |  | 頁次：3/4 |

- 抗氧化劑及金屬去活性劑的存在與否不影響微水分離指數(MSEP)檢驗結果。

- JP-5須於離開製程未暴露於大氣前立刻添加抗氧化劑。而經加氫脫硫處理的JP-4油料，為避免生成結膠及過氧化物，也須在JP-4離開製程時立刻添加抗氧化劑，下列為經核准使用的抗氧化劑處方：

(1)	2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol

(2)	6-tert-butyl-2,4-dimethylphenol

(3)	2,6-di-tert-butylphenol

(4)	75% min. 2,6-di-tert-butylphenol

25% max. tert-butylphenols and tri-tert-butylphenols

(5)	72% min. 6-tert-butyl-2,4-dimethylphenol

28% max. tert-butyl-methylphenols and tert-butyl-dimethylphenols

(6)	55% min. 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenols and

15% min. 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol and

30% max. mixed methyl and dimethyl tert-butylphenols

- 防蝕劑須符合美國MIL-PRF-25017規範規定，本劑量為DuPont〝DCI-4A〞防蝕劑所規定添加濃度，其他廠牌之添加量，詳最新版QPL-25017所列產品指示添加。

- 目前經核准使用之靜電消散劑為美國Octel公司所生產之Stadis 450R，JP-4必須加入足夠量之靜電消散劑，使產生規範上所規定之電導度範圍。

- 為避免不同添加劑間的成份互相作用，不同添加劑不可預先混合使用。

修訂日期：92.05 Top

1-10(4)

|  | 航空燃油JET A-1規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JET A-1(註1) | 版別：2.8 |
|  |  | 頁次：1/5 |

- 產品編號（Product No.）：	JET A-1：113-F31001

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | Jet A-1 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號：Products No. |  | 113-F31001 | CNS | ASTM |
| 外觀(Appearance)： 目視(Visual)： |  | 於常溫下清澈，無固體物質及水份。 (Clear、bright and visually free from solid matter and undissolved water at ambient temperature) | - | - |
| 顏色(Colour)：(註2) |  | Report | 1220 - | D156 D6045 |
| 微粒污染物：Particulate contamination, mg/l | Max. | 1.0 | - - | D2276(註3) D5452 |
| 微粒物： Particulate, cumulative channel particle Counts ISO Code  4μm(c)  6μm(c)  14μm(c)  21μm(c)  25μm(c)  30μm(c) |  | Report Report Report Report Report Report |  | IP 564 IP 565 |
| 組成(Composition)： 總酸度：Total acidity, mg KOH/g 芳香烴含量：Aromatics, % v/v (或)總芳香烴含量：Total aromatics, % v/v 總硫含量：Sulfur total, % m/m 硫醇含量：Sulfur, Mercaptan, % m/m (或)陶氏試驗：or Doctor test 含加氫處理油：Hydroprocessed components in batch, % v/v 含重加氫處理油：Severely Hydroprocessed components in batch, % v/v | Max. Max. Max. Max. Max. | 0.015 25.0 26.5 0.30 0.0030 Negative Report(註6) (incl.‘nil’or 100%) Report(註7) (incl.‘nil’or 100%) | 14669 3577 - 12376 13877 14472 14505 6192 1222 | D3242 D1319*(註4) D6379 D1266 D2622* D4294 D5453 D3227*(註5) D4952 |

修訂日期：98.10 Top

1-11(1)

|  | 航空燃油JET A-1規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JET A-1(註1) | 版別：2.8 |
|  |  | 頁次：2/5 |

| 項目 |  | Jet A-1 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號：Products No. |  | 113-F31001 | CNS | ASTM |
| 揮發性(Volatility)： 蒸餾溫度：Distillation Initial boiling point, ℃ Fuel recovered 10 % vol, at ℃ 50 % vol, at ℃ 90 % vol, at ℃ End point, ℃ Residue, % v/v Loss, % v/v | Max. Max. Max. Max. | Report 205 Report Report 300.0 1.5 1.5 | 1218 | D86 |
| 閃點：Flash point, ℃ | Min. | 38.0 | 14473 13429 | D3828 D56(註8) |
| 密度：Density at 15℃, kg/l | Min. Max. | 0.775 0.840 | 12017 14474 | D1298 D4052 |
| 流動性(Fluidity)： 凝固點：Freezing point, ℃ 黏度：Viscosity at -20℃，cSt(mm2/s) | Max. Max. | -47.0 8.000 | 13289 14668 - - 3390 | D2386* D5972 D7153 D7154 D445 |
| 燃燒特性(combustion)： 淨燃燒熱：Specific energy, net, MJ/Kg， or Btu/lb 發煙點：Smoke point, mm (或)發煙點與奈含量：Smoke point, mm and Naphthalene, % v/v | Min. Min. Min. Min. Max. | 42.8 18,400 25.0 19.0 3.00 | 14475 - 14243 14243 14247 | D3338 D4809* D1322 D1322 D1840 |
| 腐蝕性(Corrosion)： 銅片腐蝕性：Corrosion, Copper strip, Class (2hours ± 5 min. at 100 ± 1℃) | Max. | No.1 | 1219 | D130 |
| 安定性(Stability)： 加熱穩定性：Thermal stability（JETOT） 控制溫度：control temperature, ℃ 過濾器壓差：Filter pressure differential, mmHg | Min. Max. | 260 25.0 | 12617 | D3241 |

修訂日期：98.10 Top

1-11(2)

|  | 航空燃油JET A-1規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JET A-1(註1) | 版別：2.8 |
|  |  | 頁次：3/5 |

| 項目 |  | Jet A-1 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號：Products No. |  | 113-F31001 | CNS | ASTM |
| 金屬管色度：Tube deposit rating，(visual) | Max. | <3 無孔雀藍顏色，或異常顏色沉積。(less than 3，no peacock or abnormal color deposits) |  |  |
| 污染物(Contaminants)： 存在膠：Existent gum，mg/100ml 水分離特性(Water separation characteristics)： 微水分離指數：Microseparometer(MSEP) rating 已含靜電逸散劑：Fuel with static dissipator additive(SDA) | Max. Min. | 7 70 | 3382 14746 | D381 D3948 |
| (或)未含靜電逸散劑：Fuel without static dissipator additive(SDA) | Min. | 85 |  |  |
| 電導度(Conductivity)(必要性)： electrical conductivity, (mandatory), Ps/m | Min. Max. | 50 600 | 12616 | D2624 |
| 潤滑性(Lubricity)：(註9) 汽缸磨痕直徑：Wear scar diameter(BOCLE), mm | Max. | 0.85 | 14670 | D5001 |
| 添加劑(Additive)：在品質報告中，必須註明所使用之添加劑名稱及其核准使號碼(RDA/A/XXX)。(註10)(註14) |  |  |  |  |
| 抗氧化劑：Antioxidant(AO), mg/l(註11) 加氫處理油(必要性)：in hydro-processed & synthetic fuel(mandatory) 非加氫處理油(選擇性)：in non hydro-processed fuel(optional) 金屬去活性劑(選擇性)：Metal deactivator(MDA), (optional), mg/l(註12) 靜電逸散劑(必要性)：static dissipater, (mandatory), mg/l 首次劑量：First doping, Stadis® 450 再次劑量：Re-doping, Stadsi® 450 | Min. Max. Max. Max. Max. Max. | 17.0 24.0 24.0 5.7 3.0 (註13) | - | FED5340 |

註：	1.	本Jet A-1規範係依據國際航空燃油品質聯合作業規範(The Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly Operated Systems, AFQRJOS)Issue 24-1ST October 2008修訂，品質符合英國Ministry of Defence Standard DEF STAN 91-91/Issue 6, Amendment 1 of 25 August, 2008，Jet A-1及美國材料試驗協會ASTM D1655-08a，Jet A-1等兩航空燃油Jet A-1規範。

修訂日期：98.10 Top

1-11(3)

|  | 航空燃油JET A-1規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JET A-1(註1) | 版別：2.8 |
|  |  | 頁次：4/5 |

- 在生產廠增列賽氏顏色檢驗，主要是做為評估油料顏色改變的基礎，顏色可作為品質的指標，油料顏色改變或變深，代表油料被污染，以下為認為有重大改變顏色的參考：

原出廠初期顏色	認為有重大改變顏色

＞25 時	變化＞8

≦25 但 ≧15 時	變化＞5

＜15 時	變化＞3

- 微粒污染物的檢驗於生產廠採用D5452取樣至化驗室的過濾法檢驗，於油庫等儲運系統採用D2276由管線取樣過濾法檢驗。

- 兩檢驗方法檢驗結果有爭議時，以有*號之檢驗方法為準。

- 陶氏試驗與硫醇含量檢驗結果有衝突時，以硫醇含量檢驗結果為準。

- 煉油廠Jet A-1品質證明中，須註明含加氫處理油百分比(包括Nil或100%之比率)，收油之一方始能遵照規範核對及解釋抗氧化劑之添加量，加氫處理油包括經加氫處理、加氫精煉及加氫裂解之油料。

- 重加氫處理油(severely hydroprocessed components)係表示於氫氣分壓達7,000kPa(70 bar或1015 psi)下加氫處理所生產的油料。

- 採用D56特氏杯方法測定時，閃火點規範為Min. 40℃。

- 凡油料含95%以上之加氫脫硫油，其中重加氫脫硫油含量至少佔20%以上時，在油料出廠時，須增加潤滑性(Lubricity)檢驗一項。

- 煉油廠Jet A-1品質證明中，必須註明所使用添加劑名稱及該添加劑在DEF STAN 91-91/6 Aml標準的核准使用(詳列於附錄A中)號碼。

- 抗氧化劑須於油料離開製程時立刻添加，其添加量指有效成份，不包括溶劑重量，下列為經DEF SATN 91-91/Issue 6標準核准使用之成份，後面的RDE/A/XXX為其核准號碼：

  - 2,6-二第三丁基酚(2,6-ditertiary-butyl-phenol) RDE/A/606

  - 2,6-二第三丁基-4-甲基酚(2,6-ditertiary-butyl-4-methyl-phenol) RDE/A/607

  - 2,4-二甲基-6-第三丁基酚(2,4-dimethyl-6-tertiary-butyl-phenol) RDE/A/608

  - 75% min.2,6-二第三丁基酚加25% max.混合第三及三第三丁基酚(75% min. 2,6-ditertiary-butyl- phenol plus 25% max. mixed tertiary and tritertiary-butyl-phenols) RDE/A/609。

  - 55% min. 2,4-二甲基-6-第三丁基酚加15% min. 2,6-二第三丁基-4-甲基酚，其餘30%為單甲基及二甲基第三丁基酚之混合物(55% min. 2,4-dimethyl-6-tertiary-butyl-phenol plus 15% min. 4-methyl-2, 6-ditertiary-butyl-phenol, remainder, 30% max. as a mixture of Monomethyl and dimethyl-tertiary-butyl-phenols.) RDE/A/610

  - 72% min. 2,4-二甲基-6-第三丁基酚加28% max. 單甲基及二甲基第三丁基酚(72% min. 2,4- dimethyl-6-tertiary-butyl-phenols and 28% max. mixture of monomethyl and dimethyl- tertiary-butyl-phenols) RDE/A/611

修訂日期：98.10 Top

1-11(4)

|  | 航空燃油JET A-1規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JET A-1(註1) | 版別：2.8 |
|  |  | 頁次：5/5 |

- 經核准使用之金屬抑制劑名稱及號碼如下，其添加量指有效成份，不包括溶劑重量：

N,N-二亞柳基-1,2丙二胺(N,N-disalicylidence-1,2-propane diamine) RDE/A/650。

初次劑量：max. 2.0 mg/l

累積劑量：max. 5.7 mg/l

- 經核准使用之靜電逸散劑及其號碼如下，當電導度降低而需再添加時，其限制如下：

累積濃度：Cumulative concentration：Stadis® 450，Max. 5.0mg/l (RDE/A/621)

原劑量未知時：Original dosage not known：

添加濃度：Additional concentration：Stadis® 450，Max. 2.0 mg/l (RDE/A/621)

- 油料系統防冰劑，除非參與本航空燃油品質聯合作業系統之所有公司同意，否則不允許添加。

修訂日期：98.10 Top

1-11(5)

|  | 航空燃油JP-8規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JP-8(註1) | 版別：2.5 |
|  |  | 頁次：1/4 |

- 產品編號（Product No.）：	JP-8：113-F31008

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | JP-8 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號：Products No. |  | 113-F31008 | CNS | ASTM |
| 賽氏顏色(color，Saybolt)： |  | Report | 1220 - | D156(註2)，or D6045 |
| 組成(Composition)： 總酸價：Total acid number，mg KOH/g 芳香烴含量：Aromatics，vol.% 總硫含量：Sulfur total，wt% 硫醇含量：Sulfur，Mercaptan，wt% (或)陶氏試驗：or Doctor test | Max. Max. Max. Max. | 0.015 25.0 0.30 0.002 Neg. | 4286 3577 12376 13877 14472 14505 6192 1222 | D3242 D1319 D1266 D2622，or D4294(註2)，or D5453 D3227，or D4952 |
| 揮發性(Volatility)： 蒸餾溫度：Distillation temperature，℃ (D2887 tests in parentheses) Initial boiling point 10% recovered，temp 20% recovered，temp 50% recovered，temp 90% recovered，temp End point，temp Residue，vol.%(for D86) loss，vol.%(for D86) | Max. Max. Max. Max. | Report 205(186)℃ Report Report Report 300(330)℃ 1.5 1.5 | 1218 | D86(註2)，or D2887 |
| 閃點：Flash point，℃ | Min. | 38 | 13429 3574 14473 | D56 D93(註2)，or D3828(註3) |
| 密度或比重(Density or Gravity)： 密度：Density at 15℃，kg/l (或)美製比重：(or)API Gravity at 15.5℃ | Min. Max. Min. Max. | 0.775 0.840 37.0 51.0 | 12017 14474 12017 | D1298，or D4052(註2) D1298 |

修訂日期：94.07 Top

1-12(1)

|  | 航空燃油JP-8規範 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JP-8(註1) |  |  |  | 版別：2.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 頁次：2/4 |  |  |
| 項目 |  |  | JP-8 | 試驗方法 (Test Methods) |  |  |  |
| 產品編號：Products No. |  |  | 113-F31008 | CNS |  | ASTM |  |
| 流動性(Fluidity)： 凝固點：Freezing point，℃ 黏度：Viscosity at -20℃，mm2/s |  | Max. Max. | -47 8.0 | 13289 - - 3390 |  | D2386(註2) D5901，or D5972 D445 |  |
| 熱值(Heating value)： 淨發熱值：Net heat of combustion，MJ/Kg， or Btu/lb |  | Min. Min. | 42.8 18,400 | 6359 14475 - |  | D3338 D4529，or D4809(註2) |  |
| 氫含量：Hydrogen content，wt% |  | Min. | 13.4 | 13290 - |  | D3701(註2) D3343 |  |
| 發煙點：Smoke point，mm. (或)發煙點及奈含量：(or) Smoke point，mm. Naphthalene，vol.% |  | Min. Min. Max. | 25 19.0 3.0 | 14243 14243 14247 |  | D1322 D1322 D1840 |  |
| 十六烷指數：Calculated Cetane Index |  |  | Report | 12016 |  | D976 |  |
| 腐蝕性(Corrosion)： 銅片腐蝕性：Copper strip corrosion，2hr at 100℃ |  | Max. | No.1 | 1219 |  | D130 |  |
| 穩定性(Stability)： 加熱穩定性：(Thermal stability JETOT at control temp.，260℃) 改變壓降：Change in pressure drop，mmHg 金屬管沉積色度：Heat tube deposit code |  | Max. | 25 <3 | 12617 |  | D3241 |  |
| 污染物(Contaminants)： 存在膠：Existent gum，mg/100ml 微粒物含量：Particulate matter，mg/l 過濾時間：Filtration time，minutes 水反應界面率：Water reaction interface rating， |  | Max. Max. Max. Max. | 7.0 1.0 15 1b | 3382 - - 6189 |  | D381 D2276(註4)，or D5452(註2) D1094 |  |
| 水分離指數(Water separation index)： 微水分離指數：Microseparometer rating(MSEP) 含抗氧化劑及金屬去活性劑(註5)：Fuel with antioxidant(AO) and metal deactivator (MDA) 含抗氧化劑、金屬去活性劑及防冰劑：Fuel with antioxidant (AO)、metal deactivator(MDA) and fuel system icing inhibitor(FSII) |  | Min. Min. | 90 85 | - |  | D3948 |  |

修訂日期：94.07 Top

1-12(2)

|  | 航空燃油JP-8規範 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JP-8(註1) |  |  |  | 版別：2.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 頁次：3/4 |  |  |
| 項目 |  |  | JP-8 | 試驗方法 (Test Methods) |  |  |  |
| 產品編號：Products No. |  |  | 113-F31008 | CNS |  | ASTM |  |
| 含抗氧化劑、金屬去活性劑、防蝕劑及潤滑性促進劑：Fuel with antioxidant(AO)、metal deactivator (MDA)、and corrosion inhibitor/lubricity improver(CI/LI) 含抗氧化劑、金屬去活性劑、防蝕劑/潤滑性促進劑及燃料系統防冰劑：antioxidant(AO)、metal deactivator(MDA)、corrosion inhibitor/lubricity improver(CI/LI)and fuel system icing inhibitor(FSII) |  | Min. Min. | 80 70 |  |  |  |  |
| 添加劑(Additives)：(註6) 燃料系統防冰劑(必要性)(註7)：Fuel system icing inhibitor (mandatory)，vol.% 抗氧化劑(註8)：Antioxidants，mg/l 經加氫處理的JP-8(必要性)： For hydrogen treated JP-8 fuel(mandatory) 非加氫處理的JP-8(選擇性)： JP-8 fuel not hydrogen treated(optional) 防蝕劑(必要性)(註9)： Corrosion inhibitor(mandatory)，mg/l |  | Min. Max. Min. Max. Max. Min. Max. | 0.10 0.15 17.2 24.0 24.0 9.0 22.5 | - - - |  | D5006(註2)，or FED5327 FED5340 |  |
| 電導度(Conductivity)(註10)：Fuel electrical conductivity， Ps/m |  | Min. Max. | 150 450 | 12616 |  | D2624 |  |

註：	1.	本JP-8規範比照美國MIL-DTL-83133E(1,April,1999)規範修訂。

2.	檢驗結果有爭議時以此方法為準。

3.	ASTM D3828測得結果可能較ASTM D93結果低1.7℃，而ASTM D56測得結果也可能較ASTM D93結果低1℃。

4.	微粒污染物的檢驗於生產廠採用D5452取樣至化驗室的過濾法檢驗，於油庫等儲運系統採用D2276由管線取樣過濾法檢驗。

5.	抗氧化劑及金屬去活性劑的存在與否不影響微水分離指數 (MSEP) 檢驗結果。

6.	為避免不同添加劑間的成份互相作用，不同添加劑不可預先混合使用。

7.	燃料系統防冰劑須符合美國MIL-DTL-85470規範規定，JP-8防冰劑的注入點，應由供應者與購買者協議決定。

8.	經由加氫脫硫生產之JP-8須於離開製程未暴露於大氣前立刻添加抗氧化劑。下列為經核准使用的抗氧化劑處方：(指有效成份，不包括溶劑)

- 2,6-二第三丁基-4-甲基酚(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol)

- 6-第三丁基-2,4-二甲基酚(6-tert-butyl-2,4-dimethylphenol)

- 2,6-二第三丁基酚(2,6-di-tert-butylphenol)

修訂日期：94.07 Top

1-12(3)

|  | 航空燃油JP-8規範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AVIATION TURBINE FUEL JP-8(註1) | 版別：2.5 |
|  |  | 頁次：4/4 |

- 至少75% 2.,6-二第三丁基酚混合至多25%第三丁基酚及三第三丁基酚：

(75% min. 2,6-di-tert-butylphenol)

(25% max. tert-butylphenols and tri-tert-butylphenols)

- 至少72% 6-第三丁基-2,4-二甲基酚混合至多28% 第三丁基甲基酚及第三丁基-二甲基酚：

(72% min. 6-tert-butyl-2,4-dimethylphenol)

(28% max. tert-butyl-methylphenols and tert-butyl-dimethylphenols)

- 至少55% 2,4-二甲基-6-第三丁基酚及至少15% 2,6 –二第三丁基-4-甲基酚混合至多30% 混合甲基及二甲基第三丁基酚：

(55% min. 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenols and)

(15% min. 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol and)

(30% max. mixed methyl and dimethyl tert-butylphenols)

9.	防蝕劑須符合美國MIL-PRF-25017規範規定，本劑量為DuPont〝DCI-4A〞防蝕劑所規定添加濃度，其他廠牌之添加量，詳最新版QPL-25017所列產品指示添加。

10.	目前經核准使用之靜電消散劑為美國Octel公司所生產之Stadis 450R，JP-8必須加入足夠量之靜電消散劑，使產生規範上所規定之電導度範圍，注入點應由供應者與購買者協議決定，其用量在油料第一次添加時至多3mg/l，經放置後電導度降低，須再添加時，其累積量不超過5mg/l。

修訂日期：94.07 Top

1-12(4)

|  | 車 用 柴 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AUTOMOTIVE DIESEL FUEL（PD & SD）（註1） | 版別：4.2 |
|  |  | 頁次：1/2 |

- 產品名稱與編號（Product No.）：	超級柴油（Super Diesel, 1% Bio-diesel）：113F 51101

高級柴油（Premium diesel）：113F 51001

- 主要用途（For Use）：本車用柴油產品適用於中、高速柴油引擎車輛用燃料。

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | 高級柴油 | 超級柴油 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items |  | PD | SD | CNS | ASTM/EN/ISO |
| 十六烷指數：Cetane index， | Min. | 48 | 48 | 12016 12761 | D976 D4737 |
| 密度：Density at 15℃，kg/L |  | Report | Report | 12017 14474 | D1298 D4052 |
| 多環芳香烴含量：Polycyclic aromatic(註2) hydrocarbons，%(m/m) | Max. | 11 | 11 | 15079 - - | EN12916 D5186 D6591 |
| 含硫量：Sulfur，ppm(m/m)(註2) | Max. | 50 | 50 | 13877 14505 - - | D2622 D5453(註3) D6920 D7039 |
| 閃 點：Flash point PM，℃ | Min. | 52 | 52 | 3574 | D93 |
| 藍氏殘碳量：Ramsbottom carbon residue on 10% distillation residue，%(m/m) | Max. | 0.3 | 0.3 | 3776 | D524 |
| 灰 份：Ash，%(m/m) | Max. | 0.01 | 0.01 | 3576 | D482 |
| 水 份：Water content，ppm(m/m) | Max. | - | 200 | 4446 - | - ISO12937 |
| 水份及沉澱物：Water and sediment，%(v/v) | Max. | 0.05 | - | 14766 | D2709 |
| 總污染量：Total contamination，ppm(m/m) | Max. | - | 24 | 15055 | EN12662 |
| 銅片腐蝕性：Copper strip corrosion，3hr at 50℃ | Max. | No.1 | No.1 | 1219 | D130 |
| 氧化穩定性：Oxidation stability，g/m3 | Max. | - | 25 | 15078 | ISO12205 |
| 潤滑性，校正磨痕直徑：Lubricity，corrected wear scar diameter(wsd 1.4) at 60℃，μm | Max. | 460(註4) | 460 | 15074 | ISO12156-1 |
| 動力黏度：Kinematic viscosity，at 40℃ cSt | Min. Max. | 2.0 4.5 | 2.0 4.5 | 3390 | D445 |
| 蒸餾溫度：Distillation temperature，℃ 95%(v/v) recovered temp. | Max. | 360 | 360 | 1218 | D86 |
| 脂肪酸甲酯含量(註5)：Fatty acid methyl ester (FAME) content，%(v/v) | Min. Max. | - - | 1(註6) 5 | 15057 | EN14078 |

修訂日期：97.07 Top

1-13(1)

|  | 車 用 柴 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR AUTOMOTIVE DIESEL FUEL（PD & SD）（註1） | 版別：4.2 |
|  |  | 頁次：2/2 |

| 項目 |  | 高級柴油 | 超級柴油 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items |  | PD | SD | CNS | ASTM/EN/ISO |
| 流動點：Pour point，℃ | Max. | -3 | -3(註7) | 3484 14506 14667 | D97 D5949 D5950 |
| 冷濾點：Cold filter plugging point，℃ | Max. | - | -3(註7) | 15061 | EN116 |

註：	1.	本規範係依據CNS 1471車用柴油國家標準訂定。

2.	基於我國環境保護需求，硫含量等環保項目需求，另需符合行政院環境保護署發布之「車用汽柴油成分及性能管制標準」最新之規定。

3.	硫含量檢驗結果若有爭議時以採用D5453方法為準。

4.	本項為非車用高級柴油非必需進行之試驗項目。

5.	脂肪酸甲酯(FAME)品質需符合CNS 15072(生質柴油-脂肪酸甲脂)規定。

6.	所添加脂肪酸甲酯(FAME)含量需符合我國「石油管理法」最新規定。

7.	因應寒冷氣候所需試驗項目流動點及冷濾點，超級柴油至少需符合其中一項之要求。

修訂日期：97.07 Top

1-13(2)

|  | 海 運 柴 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR MARINE DISTILLATE FUEL （MGO & MDO） | 版別：3.2 |
|  |  | 頁次：1/1 |

- 產品編號（Product No.）：	海運輕柴油（MGO）：113-F51007

海運重柴油（MDO）：113-F51008

- 主要用途（For Use）：	本規範海運輕柴油適用於中、高速柴油船舶引擎用燃料，海運重柴油適用於中、低速柴油船舶引擎用燃料。

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | 海運輕柴 | 海運重柴 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items |  | MGO | MDO | CNS | ASTM |
| 密度：Density at 15℃，g/ml |  | Report | Report | 12017 14474 | D1298 D4052 |
| 閃點：Flash point PM，℃ | Min. | 60 | 60 | 3574 | D93 |
| 水份及沉澱物：Water and sediment，%(v/v) | Max. | 0.05 | 0.1 | 6358 | D2709 |
| 動力黏度：Kinematic viscosity，at 40℃ cSt | Min. Max. | 1.9 5.5 | 1.9 6.0 | 3390 | D445 |
| 灰份：Ash，%(m/m) | Max. | 0.01 | 0.02 | 3576 | D482 |
| 含硫量：Sulfur，%(m/m) | Max. | 1.0 | 1.5 | 13877 14472 14505 | D2622(註) D4294 D5453 |
| 十六烷值數：Cetane index， | Min. | 45 | 40 | 12016 12761 | D976 D4737 |
| 流動點：Pour point，℃ | Max. | - | 3 | 3484 14506 14667 | D97 D5049 D5950 |
| 藍氏殘碳量：Ramsbottom carbon residue on 10% distillation residue，%(m/m) | Max. | 0.30 | 0.30 | 3776 | D524 |

註：	含硫量檢驗結果有爭議時以採用D2622方法為準。

修訂日期：99.01 Top

1-14

|  | 漁 船 用 燃 料 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR FISHING BOAT FUEL (Fishing A & B & C) | 版別：3.0 |
|  |  | 頁次：1/1 |

- 產品名稱及編號（Product name & No.）：

甲種漁船用燃料油(Fishing boat fuel A)：113-F52002

乙種漁船用燃料油(Fishing boat fuel B)：113-F52005(註1)

丙種漁船用燃料油(Fishing boat fuel C)：113-F52003(註1)

- 主要用途（For Use）：	本規範甲種漁船用燃料油適用於漁船主機或副主機，係為中、高速柴油引擎用燃料；乙種及丙種漁船用燃料油適用於漁船主機或副主機係為低速半柴油(或俗稱燒頭式)引擎用燃料。

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | 甲種 | 乙種 | 丙種 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items |  | (Fuel A) | (Fuel B) | (Fuel C) | CNS | ASTM |
| 密度：Density at 15℃，g/ml | Max. | Report | 0.980 | 0.975 | 12017 14474 | D1298 or D4052 |
| 外觀：Appearance |  | Dark | Dark | Dark | Visual | Visual |
| 閃點：Flash point PM，℃ | Min. | 60 | 60 | 60 | 3574 | D93 |
| 水份及沉澱物：Water and sediment，%(v/v) | Max. Max. | 0.1 - | - 1.0 | - 1.0 | 14766 6358 | D2709 D1796 |
| 蒸餾溫度：Distillation temperature，℃ 90 %(v/v) recovered temp. | Max. | 385 | - | - | 1218 | D86 |
| 動力黏度：Kinematic viscosity，at 40℃ cSt at 50℃ cSt | Max. Max. | 6.0 - | - 58 | - 30 | 3390 | D445 |
| 灰份：Ash，%(m/m) | Max. | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 3576 | D482 |
| 含硫量：Sulfur content，%(m/m) | Max. | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 13877 14472 14505 | D2622(註2) D4294 or D5453 |
| 腐蝕性：Copper strip Corrosion，3hr at 50℃ | Max. | No.1 | - | - | 1219 | D130 |
| 十六烷指數：Cetane index | Min. | 40 | - | - | 12016 12761 | D976 or D4737 |
| 流動點：Pour point，℃ | Max. | 3 | 15 | 9 | 3484 14506 14667 - | D97 or D5949 or D5950 or D6749 |
| 殘碳量：Ramsbottom carbon residue on 10% distillation residue，%(m/m) carbon residue on Conradson，%(m/m) Micro Carbon Residue，%(m/m) | Max. Max. Max. | 0.4 - - | - 15 - | - - 10 | 3776 3383 14477 | D524 D189 D4530 |

註：	1.	依據2005.5.19實施之國際防止船舶污染公約(MARPOL)規則第14條規定，船用燃油含硫量不得超過4.5%(m/m)。

2.	D5453僅適用於甲種漁船用燃料油含硫量檢驗，檢驗結果若有爭議時以採用D2622方法為準。

修訂日期：97.09 Top

1-15

|  | 船 用 燃 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR MARINE RESIDUAL FUELS(1) | 版別：3.0 |
|  |  | 頁次：1/1 |

| 產品種類(Products categories)： |  | MF-30 | MF-80 | MF-180 | MF-380 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號(Products No.)：113-F611 |  | 3000 | 7000 | 8000 | 9000 | CNS | ASTM |
| 密度：Density at 15℃，Kg/L | Max. | 0.975 | 0.980 | 0.991 | 0.991 | 12017 | D1298 |
| 動力黏度：Kinematic viscosity，cSt at 50℃ | Max. | 30 | 80 | 180 | 380 | 3390 | D445 |
| 閃點：Flash point PM，℃ | Min. | 60 | 60 | 60 | 60 | 3574 | D93 |
| 流動點：Pour point，℃ | Max. | 24 | 30 | 30 | 30 | 3484 14667 - | D97 D5950 or D6749 |
| 殘碳量：Carbon residue micro Conradson，wt% | Max. | 10 | 14 | 15 | 18 | 14477 3383 | D4530 or D189 |
| 灰份：Ash，wt% | Max. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 3576 | D482 |
| 含水量：Water，vol.% | Max. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3517 | D95 |
| 含硫量：Sulfur content，wt% | Max. | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13877 14472 | D2622 or D4294 |
| 金屬元素：Metallic elements： 釩：Vanadium，mg/kg 鋁＋釸：Aluminum plus Silicon，mg/kg | Max. Max. | 150 80 | 350 80 | 200 80 | 300 80 | - - - 13875 - - | IP501(4) or D5185 or IP470 D5184 or IP501(4) or IP470 |
| 總老化沉渣量：Total sediment, after ageing，wt% | Max. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | ISO10307-2 (5) |
| 廢潤滑油元素：Used lubricating oil(2) 鋅：Zinc，mg/kg 鈣：Calcium，mg/kg 磷：Phosphorus，mg/kg(3) | Max. Max. Max. | 15 30 15 | 15 30 15 | 15 30 15 | 15 30 15 | - - - - - - - - | IP501(4) or D5185 or IP470 IP501(4) or D5185 or IP470 IP501(4) or D5185 |

註：	1.	本規範係參考國際海運油料標準ISO 8217第三版(2004)修訂，油料改依50℃時的黏度分類。

2.	本規範油品不得摻入廢潤滑油，若含有鋅、磷、鈣三種元素中，一或以上低於規範值，則認為不含廢潤滑油，若三種元素全超過規範值，則判定為摻入廢潤滑油。

3.	當油樣經檢驗鋅與鈣含量，分別均未超過(含)規範限值時，可不須檢驗磷含量。

4.	當IP501與ASTM D5185、IP470檢驗結果有爭議時，以IP501檢驗結果為準。

5.	當總老化沉渣量檢驗有爭議時，以ISO10307-2 Procedure A檢驗結果為準。

修訂日期：98.09 Top

1-16

|  | 低 硫 鍋 爐 用 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR LOW SULFUR BOILER FUEL OIL (LS boiler F.O. 0.5% & 1.0%) | 版別：2.2 |
|  |  | 頁次：1/1 |

- 產品編號（Product No.）：	低硫鍋爐用油(0.5%)：113-F52014

低硫鍋爐油用(1.0%)：113-F52012(註1)

- 主要用途（For Use）：本標準適用於電力、化學、紙漿等工業之低硫鍋爐用燃料。

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | 低硫鍋爐油 (LS boiler F.O.) |  | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items |  | 0.5% | 1.0% | CNS | ASTM |
| 密 度：Density at 15℃，Kg/l | Max. | 0.9719 | 0.9719 | 12017 | D1298 |
| 閃 點：Flash point PM，℃ | Min. | 60 | 60 | 3574 | D93 |
| 動力黏度：Kinematic viscosity，at 50℃, cSt. | Max. | 49 | 49 | 3390 | D445 |
| 含硫量：Sulfur content，wt.% | Max. | 0.5(註2) | 1.0 | 1218 | D2622 D4294 |
| 殘碳量：Carbon residue，micro，wt% | Max. | 15 | 15 | 14477 | D4530 |
| 含水量：Water Content，vol.% | Max. | 0.5 | 0.5 | 3517 | D95 |
| 水份及沉澱物：Water and sediment，vol.% | Max. | 1.0 | 1.0 | 6358 | D1796 |

註：	1.	依據行政院環境保護署93年11月17日環署空字第0930084510號公告，自94年7月1日起全國實施限用含硫量百分之0.5(含)以下之液體燃料，使用及販賣含硫量超過百分之0.5液體燃料者均應先取得許可證。

2.	含硫量百分之0.5(含)以下之液體燃料，其實際含硫量百分率容許0.1之偏差值。

修訂日期：97.05 Top

1-17

|  | 特 級 燃 料 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR NAVY SPECIAL FUEL OIL | 版別：2.1 |
|  |  | 頁次：1/1 |

- 產品編號（Product No.）：	113-F61005

- 主要用途（For Use）：本規範適用於船舶鍋爐用燃料。

- 品質（Quality）：

|  | 項目 |  | 特級燃料油 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Items |  | (Navy special) | CNS | ASTM |
|  | 密度：Density at 15℃，kg/l | Max. | 0.9719 | 12017 | D1298 |
|  | 閃點：Flash point PM，℃ | Min. | 60 | 3574 | D93 |
|  | 著火點：Fire point COC，℃ | Min. | 94 | 3775 | D92(註1) |
|  | 動力黏度：Kinematic viscosity，at 50℃ cSt | Min. Max. | 21 49 | 3390 | D445 |
|  | 含硫量：Sulfur content，wt.% | Max. | 3.5 | 13877 14472 | D2622(註2) or D4294 |
|  | 流動點：Pour point，℃ | Max. | -6 | 3484 14667 - | D97 or D5950 or D6749 |
|  | 灰份：Ash，wt.% | Max. | 0.1 | 3576 | D482 |
|  | 殘碳量：carbon residue on Conradson，wt.% | Max. | 15 | 3383 14477 | D189 or D4530 |
|  | 沉澱物：Sediment by extraction，wt.% | Max. | 0.12 | 6357 | D473 |
|  | 含水量：Water Content，vol.% | Max. | 0.5 | 3517 | D95 |
|  | 水份及沉澱物：Water and sediment，vol.% | Max. | 1.0 | 6358 | D1796 |

註：	1.閃點若高於80℃(含)以上，則不必測定著火點。

2.含硫量檢驗結果若有爭議時以採用D2622方法為準。

修訂日期：94.03 Top

1-18

|  | 低 硫 燃 料 油 規 範 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATION FOR LOW SULFUR FUEL OIL (LSFO，0.5% & 1.0%)(註1) | 版別：2.3 |
|  |  | 頁次：1/1 |

- 產品編號（Product No.）：	低硫燃料油(0.5%)：113-F62105

低硫燃料油(1.0%)：113-F62106(註1)

高流動點低硫燃料油(0.5%)：113-F62115(註3)

- 主要用途（For Use）：本標準適用於電力、化學、紙漿等工業之鍋爐用燃料。

- 品質（Quality）：

| 項目 |  | 低硫 燃料油 | 低硫 燃料油 | 高流動點 低硫燃料油 | 試驗方法 (Test Methods) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items |  | 1.0% | 0.5% | 0.5% | CNS | ASTM |
| 密度：Density at 15℃，Kg/L | Max. | 0.9855 | 0.9855 | 0.9855 | 12017 | D1298 |
| 閃點：Flash point PM，℃ | Min. | 60 | 60 | 60 | 3574 | D93 |
| 動力黏度：Kinematic viscosity，at 50℃ cSt. | Max. | 424 | 424 | 638 | 3390 | D445 |
| 含硫量：Sulfur content，wt.%(註1) | Max. | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 13877 14472 | D2622(註4) D4294 |
| 流動點：Pour point，℃ | Max. | 15(註2) | 15(註2) | 51 | 3484 14667 - | D97 D5950 D6749 |
| 殘碳量：Carbon residue，micro，wt.% | Max. | 15 | 15 | 15 | 14477 | D4530 |
| 含水量：Water Content，vol.% | Max. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3517 | D95 |
| 水份及沉澱物：Water and sediment，vol.% | Max. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6358 | D1796 |

註：	1.	依據行政院環境保護署93年11月17日公告，自94年7月1日起全國實施限用含硫量百分之0.5(含)以下之液體燃料，使用及販賣含硫量超過百分之0.5液體燃料者均應先取得許可證，含硫量百分之0.5(含)以下之液體燃料，其實際含硫量百分率容許0.1之偏差值。

2.	夏季(每年5至9月)流動點規範為18℃。

3.	本油料在使用前應適度的加熱，使達到最適當的黏度，並能在噴觜充分噴霧，達到完全燃燒的目的。

4.	含硫量檢驗結果有爭議時以D2622檢驗結果為準。

修訂日期：96.04 Top

1-19